医用臭氧治疗仪技术参数要求

- 臭氧浓度：0-80 µg/ml

2、臭氧浓度误差：≤4%

3、臭氧流速：≥10毫升/秒（0.6L/min）

4、工作温度： 10℃～40℃

6、湿度：30%～ 90 % RH，不凝固

7、储存温度：-10℃～60℃

8、臭氧取气方式：注射器自动取气治疗模式

9、需具有臭氧残气回收净化装置

10、产品组成要包括压力校正器，能够保证浓度精确

11、需具有气路压力校正及控制装置，本装置不能用气路压力流量校正及控制装置代替。

12、臭氧灌注口要有光电控制装置

13、重量≤10KG，便于移动使用。

14、需具有连续取气功能，便于拓展其他治疗方式。

15、臭氧浓度显示方式：按键式数字显示

16、工作中空气中臭氧浓度不能超过0.16mg/m3。