电动外科综合手术台技术参数及要求

- 技术参数：

1.1台面长×宽：（1260×520mm）±20mm

1.2 背板上下折：≥75 º  电动无级调整

1.3 台面升降范围：（630—830mm）±50mm 电动无级调整

1.4 臀板带动背板可≥30º ，下折≥10º 电动无级调整

1.5 脚蹬板上下翻折调节为电动调整

1.6 电源：220V±10％，50HZ

- 功能及要求

2.1床垫：80-100mm厚，双层高密度泡沫。

2.2可安装插接式辅助台。

2.3背板：半圆型 ，配有一次性的脱脂布卷杆，头板下方需有储物箱。

2.4床体框架的外在结构为不锈钢材质，手、脚双控。

2.5脚蹬架，污物盆及辅助台可随时拆装，配有LED检查灯。

2.6脚蹬板可根椐体位需要进行上下翻转（电动），手动侧外转调整及手动脚板伸缩、自转、脚掌跟前后仰调整，需配有常规托腿架。

2.7电动床，操作简单，维修方便。适用于妇科、产科等的检查、诊疗和简单手术。床体需配有脚轮，可移动和自锁。

- 配置

3.1不锈钢污物盆                                        一套

3.2脚蹬板（含多功能紧固器，含扶手）                一套

3.3常用腿托架                                          一对

3.4 LED检查灯                                          一套

3.5脱脂布架和脱脂布                                   一套

3.6牛津布床垫罩                                        两套

3.7胶垫                                                  二个