多普勒外周血管检测仪技术参数及要求

1.主要技术规格

1.1 主要检测参数

踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）等；

1.2 多普勒

1.2.1探头频率： ≥8MHz；

1.2.2流速测量范围：20cm/s～50cm/s，

1.3脉率测量范围：40bpm～180 bpm；

1.4无创血压性能量程：0mmHg ～ 290mmHg；

2.产品功能

2.1检测项目：

踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验等。

2.2多种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压

2.3.1气路通道数: 1个；

2.3.2全自动充放气；

2.3.3血压值手动标记功能

2.4操作方式：全触摸屏操控，支持无线遥控器操作；

2.5自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压等参数。

2.6需支持手动测量标记检测结果。

2.7 设备直接连接打印机，输出报告功能。

2.8配备可充电锂电池，需支持3小时以上连续检测。

- 要求

3.1整机质保：>2年

3.2提供安装培训和维修保养培训并考核