输液泵技术参数

- 适用人群：成人、小儿、新生儿

- 支持输血功能

- 输液精度≤±5%

- 速率范围：≥0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h；

- 快进流速范围：≥0.1-2000ml/h，

- 具有自动和手动快进功能；

- 具有自动统计累计量

- 可直接在输液泵添加输液器品牌名称

- 多种输液模式可选：体重模式、梯度模式、序列模式、点滴模式、和间断给药模式

- 显示屏：≥3.2英寸彩色电容触摸

- KVO流速：0.1ml/h～ 5.0ml/h,

- 全中文软件操作界面

- 报警：具有气泡、开门、下管路阻塞、上管路阻塞、输液完成等报警功能，提示报警信息

- 具有在线动态压力监测；压力报警阈值≥12挡可调，值最低可设置50mmHg

- 具备气泡监测报警功能，支持最小≤18μL的单个气泡报警

- 信息储存：可存储≥3000条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时

- 产品使用期限≥10年

- 整机质保年限≥3年